POSITIONS DES AILES

FORMES

PROFIL

emplanture

bord d’attaque

bord de fuite

saumon

Distance AB : corde (corde moyenne dans le cas d’une section variable)

Ligne moyenne : ligne des points situés à égale distance de l’extrados et de l’intrados

Epaisseur (h) : distance séparant l’extados de l’intrados l’épaisseur max est en général située entre 25% et 30% de l à partir du bord d’attaque

Flèche (f) : distance corde-ligne moyenne, f max située entre 15% et 50% de l

Cambrure ou courbure © : f max/ l de 0 à 2% pour avions rapides à 6% à 8% pour avions lents

ROUSSELLE A1

extrados

intrados

A

B

B

A

Bord de fuite

corde l

ligne moyenne

flèche

épaisseur

biconvexe

intrados concave

profil symétrique

faux delta

gothique

delta tronqué

delta

croissant

en flèche

elliptique

trapézoïdale

rectangulaire

e



a

vent relatif

vitesse avion



ligne de foi de l’avion

corde

horizontale

ANGLES LIES AU PROFIL

: pente, positive si le vecteur vitesse avion indique une montée.

 incidence, positive si la corde est au dessus du vecteur vent relatif.

a : assiette, positive si l’axe de l’avion est au dessus de l’horizontale.

e : calage, fixé par construction, peut être variable de l’emplanture au saumon dans le cas d’une aile vrillée.

ROUSSELLE A2



S2

V2



S1

V1



S3

V3

à faible vitesse (Mach< 0,3) l’air peut

être considéré comme incompressible

=>  constante => SV = Cte

S1, V1

S2, V2

DEPRESSION

SURPRESSION

Profil creux

DEPRESSION

Fa : Force aérodynamique

Portance : Fz  = ½ S v² Cz

F

Traînée : Fx = ½ S V² Cx

E

Foyer F : point du profil au quel le coefficient de moment de Fa est constant quelle que soit l’incidence

ROUSSELLE A4

CHAMPS DE PRESSION (Spectres) à différentes incidences

nul

négatif

0légèrement négatif

moyen 3 à 12°

très positif

COUCHE LIMITE

Couche limite

0,99 Vo

Le point de décollement apparaît pour des incidences fortes et se rapproche du bord d’attaque quand l’incidence augmente

Vo

laminaire

T

turbulent

tourbillonnaire

D

Va

ROUSSELLE A5

0  incidence de portance nulle très peu différente de de traînée minimum

POLAIRE DE EIFFEL

 Cz

Cx

Cz max 4 ~17° jet



= 0

La finesse indique de combien de fois la portance est supérieure à la traînée, c’est facteur de qualité de l’aile f = Cz/Cx

A Cz max l’avion décroche

A l’incidence de finesse max, un planeur parcourt la distance maximum

!

Finesse max (jet ~8°)

Cx mini

portance nulle (~ 2° jet)

A chaque point de la courbe, correspond une incidence

TOURBILLONS MARGINAUX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!

Turbulences très dangeureuses

La traînée induite augmente comme Cz²

Extrados dépression

Intrados surpression

Winglets : réduisent les tourbillons

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE L’AILE  allongement   

allongement = 4b²/S

Pour une aile rectangulaire  = 2b/l           profondeur moyenne lS/2b

Influence de l’allongement sur la polaire

avions rapides  : 3 à 5

avions classiques 6 à 12

planeurs 20 à 30

on augmente artificiellement l’allongement et la finesse grâce à l’adjonction de winglets

à incidence constante, lorsque l’allongement augmente :

- Cz augmente en valeur moyenne

- Cx mini diminue peu

- Cz max augmente peu

- la finesse augmente             ROUSSELLE A6







INTERET D’UN GRAND ALLONGEMENT :

Un grand allongement permet une motorisation plus faible mais il est difficile de construire une aile allongée ((flexibilité et résistance des matériaux).Au décollage un grand allongement diminue la longueur de roulement . Cependant à l’atterrissage près du sol l’aile se comporte comme si elle refusait le sol, d’où une augmentation difficilement contrôlable du vol entre l’arrondi et le toucher des roues (imprécision).

DISPOSITIFS AMELIORANT LES PERFORMANCES DE L’AILE

Tourbillons organisés

Aspiration de la couche limite

A travers des fentes

Contrôle de la déviation sur aile en flèche

Soufflage de la couche limite

Paroi verticale ou bord d’attaque décroché

AF

1

2

3

4

5

POLAIRE DE L’AVION COMPLET

1 – polaire aile seule ( Cx ~ 0,01)

2 – polaire avion lisse (Cx + Cxp ~ 0,02)

3 – polaire train sorti

4 – polaire train + volets sortis

5 – polaire aérofreins seuls sortis, les AF

Sont destinés à réduire la vitesse ou augmenter la pente en limitant la vitesse

Ils peuvent être utilisés dans toutes les configurations

VNE vitesse à ne jamais dépasser (trait rouge sur l’anémomètre)

DISPOSITIFS HYPERSUSTENTATEURS :

Les ailes à grandes surfaces, grandes épaisseurs, fortes courbures (ou cambrures) ne permettent pas des vitesses élevées. Les diminutions de S, h, c, diminuent le Cz max et augmentent les vitesses de décollage et d’atterrissage. Des dispositifs rétractables situés sur les ailes permettent d’augmenter le Cz max, ce sont les becs de bord d’attaque et les volets de bord de fuite.

ROUSSELLE A7

DISP0SITIFS HYPERSUSTENTATEURS DE BORD D’ATTAQUE

Bec basculant

Volet krugger

Volet krugger à

Cambrure variable

Volet Betz

Les dispositifs de bord d’attaque permettent une augmentation de l’incidence et du CZmaximum

Dispositifs de bord de fuite

simple

Volet d’intrados

Volet à fente

Volet Fowler

Le volet Fowler est très efficace, ils agissent par effet de surface, effet de courbure, effet de fente, peuvent être multiples mais uniquement sur gros porteurs

Braquage

Lisse

45°

50°

45°

40°

Sortis

40°

Cz max

1.29

1.95 (+51%)

2.16 (+67%)

1.98(+53%)

2.42(+88%)

1.63(+26%)

2.49(+93%)

Profil lisse

Avec Hyper

Cz

Cx

19°

17°

!

Vitesses limites

VFE (Flaps Extended

Arc blanc à l’anémomètre

ROUSSELLE A8

50

100

150

200

250

300

KM/H

LES GOUVERNES

PROFONDEUR

Une action vers l’arrière sur la commande de profondeur (« manche ou volant ») produit un braquage vers le haut de la gouverne de profondeur ce qui entraîne une augmentation de force vers le bas sur la profondeur => rotation autour de l’axe de tangage => augmentation d’assiette longitudinale => augmentation d’incidence => augmentation de portance => augmentation de pente.Inversement pour une action vers l’avant.

Axe de roulis

Exemples d’assiettes vues place pilote

Z

Vi

Vz

.

vol en palier

VRHU

vol en

descente

en virage

vol en montée

GAUCHISSEMENT

mise en virage

lacet inverse

Axe de tangage

Axe de lacet

inclinaison

DIRECTION

commande de direction (« palonnier »)

roulis induit

MOTEUR

couple moteur

effet gyroscopique

souffle     hélicoïdal corrigé par   déport axe moteur ou calage dérive

ROUSSELE A9

DESCENTE PLANEE



Va

Vz

Vp

mg

nmg<mg

D : distance parcourue en air calme

H : hauteur perdue

Fx

mg sin 

variomètre

+ 100

0

-100

Fuite calibrée

La finesse Cz/Cx c’est aussi D/H, et encore Vp/Vz

Va : vitesse aérodynamique (vitesse/air)

Vp : vitesse propre (Vp = Va.cos)

Vz : vitesse verticale (descente ou montée)

Se mesure avec un variomètre

Info : pente q en % ~ Vz(ft/min)/Vp(kt)

est minimum à la finesse max en planeur

Le vario mini en planeur est à l’incidence Cx²/Cz3 mini

VNE vitesse à ne jamais dépasser (trait rouge sur ’anémomètre)

capsule déformable

DESCENTE MOTORISEE

ROUSSELLE A11

Fx

Fx = mg.sin + Traction hélice

La descente motorisée permet des pentes plus faibles que les plantes planées et permet de régler la vitesse sur pente fixée.

Pente moyenne en finale avant atterrissage : 3° ou 5 %

ROUSSELLE A 10

LE VOL RECTILIGNE HORIZONTAL UNIFORME

Fz = ½ S V²Cz

Fa

Fx

T

P = mg





V1 = 60m/s ~120 kt

V2 = 30 m/s ~ 60 kt

Cessna 172

masse avion 1000 kg

S = 16,30 m²

= 1,1 kg/m3 (1000 m Zp)

Les décompositions des forces sont faites parallèlement et perpendiculairement à la trajectoire (direction du vecteur vitesse).

Vitesse uniforme => accélérations nulles => mg = Fz ; T = Fx

Il est possible de calculer Cz dans les deux cas ci-dessus

Cz = mg/(1/2) S V²

=> Cz1 = 2x1000x9.81/1,1x16,3x60² = 0.304          => Cz2 = 2x1000x9.81/1,1x16,30x30² = 1.216

=>Cz(69k t, 35,5 m/s ) => Cz =  0,789, à cette vitesse f = 8,75 => Cx = Cz/f => Cxavion = 0,09

=> Cz max(1043 kg, = 1,225 kg/m 3, V = 50 kt => Cz max = 1,55

Pour voler à altitude constante quand on fait varier la vitesse il faut faire varier Cz en faisant varier l’incidence donc l’assiette . Quand la vitesse diminue l’assiette augmente et inversement.

Nota1 : f = Cz/Cx, c’est aussi mg/T on a donc T = mg/f

Nota2 : il existe une vitesse pour laquelle la puissance nécessaire au vol est minimum  elle correspond à l’incidence de Cx²/Cz3 mini pour les GMP et il existe une incidence de poussée mini au vol sur GTR c’est l’incidence de f max

Vso : vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage

Vs1 : vitesse de décrochage en configuration « lisse »

Lors de la sortie des volets il y a augmentation rapide de Cz d’où nécessité de diminuer l’assiette pour rester en vol horizontal.

L’ATTERRISSAGE

Volets à l’atterrissage selon manuel de vol

Vi = 1,3 Vs0

5 % ou 3°

arrondi

300 ft

1 NM

Gradient de vent

!

Effets du vent :

atterrissage face au vent

vario en finale (sans vent) : Vz = Vp x pente en %

pente air plus faible ( +1/2 vent-5 kt) => + puissance

gradient de vent à l’atterrissage

longueur de piste nécessaire réduite

dérive en finale si vent travers

limitation vent travers (technique, efficacité des gouvernes)

Limitations vent arrière

Arrondi :

Réduction de pente

Réduction de puissance

Réduction de vitesse

Toucher des roues

La structure est calculée pour un touché à Vz = 600 ft/min à Vs0

Définition : la distance d’atterrissage est comptée depuis le passage des 15 m jusqu’à  l’arrêt complet (attention à la longueur de piste nécessaire ! voir manuel de vol)

Décélération au sol : freinage aérodynamique puis freins si nécessaire.

3  0

PENTE EN FINALE

PAPI

AVASI

Tout blanc : trop haut

Bien sur le plan de descente

Tout rouge : trop bas

Vitesse forte en finale : atterrissage long éventuellement sortie de piste

Vitesse faible en finale : risque d’enfoncement, de décrochage (gradient, rafale…)

Etude du manuel de vol pour les performances, limitations, masses, …)

ROUSSELLE A12

0  9

LE DECOLLAGE

Paramètres influant sur la distance de décollage et la pente de montée initiale :

* le vent : le vent de face diminue la distance de décollage et augmente la pente de montée. Décollages vent arrière : attention aux limitations et pentes de montées.

*avion : si l’avion est lourd, la vitesse de décollage augmente, l’accélération est plus lente, la distance de décollage augmente, la pente de montée diminue

*piste : en dur ou en herbe, sèche, détrempée, ascendante-descendante

*altitude : l’altitude augmente, la puissance moteur diminue, la distance de décollage augmente (+20% par 2000 ft), la pente de montée diminue

* température : toutes les performances se dégradent avec la température.

distance de roulement

rotation

distance de décollage

15 m

ROUSSELLE A13

Fx

Tu= Fx + mg.sin 

Fz (Fz < mg)

mg



tg q = Vz/Vp = Tu/mg – 1/f

pour les GMP :

 est max pour  >  f max (vi faible)

Vz est max pour de Cx²/Cz3 mini

pour les GTR :

 est max pour  f max (ajet 180 kt)

Vz max pour  <  fmax (Vi forte, jet 280 kt)

Effet girouette

Dérive et fuselage

Effet de flèche

épaisseur relative plus forte

STABILITE DE ROUTE

STABILITE LATERALE



Dièdre positif : incliné si on lâche le gauchissement, l’avion a tendance à revenir  en vol ailes horizontales. En effet l’incidence sur l’aile basse est plus importante d’où portance plus élevée, le moment de la demi-portance sur l’aile basse est plus élevé, le centre de gravité est bas par rapport au point d’application de la portance.

dièdre est positif quand

le saumon est au

dessus de l’emplanture

Vs0, Vs1          décrochage fortement dissymétrique et défavorable

VIRAGE DERAPE

VIRAGE GLISSE

!

vol glissé => Cx       => pente

le pied « chasse » la bille

ROUSSELE A14

L

l

Fz

Fe

Fz.l = -Fe.l

mg

STABILITE LONGITUDINALE

Si l’avion rencontre une rafale ascendante : l’incidence augmente => Fz augmente => couple à piquer => tendance à rétablir l’incidence initiale.

Une perturbation en tangage s’atténue après quelques oscillations amorties.

CHARGEMENT ET CENTRAGE

G

F

plage de centrage

Limite AVANT de centrage

La stabilité augmente

La maniabilité diminue

Le braquage profondeur augmente

La traînée augmente

La consommation augmente

Limite ARRIERE de centrage

La stabilité diminue

La maniabilité augmente

Le braquage profondeur diminue

La traînée diminue

La consommation diminue

Corde l

x

Le centrage est la détermination de la position  du centre de gravité :

Centrage : 100.x / l

ajet : 10% <centrage < 25%

Transall 23% <centrage < 33%

Le commandant de bord est responsable du respect des limitations

- Centrage

- Limitations masses

Maniabilité : aptitude pour un avion à évoluer autour de ses axes. Une mise en rotation ainsi qu’une rotation maximum élevées correspondent à une maniabilité élevée.

Manoeuvrabilité : aptitude de l’avion à évoluer dans un espace réduit. Petits rayons de virages.

Cadence : vitesse de rotation autour d’un axe. Une augmentation de la cadence autour de l’axe de tangage produit une augmentation du facteur de charge.

ROUSSELLE A15

FACTEUR DECHARGE EN VIRAGE ET EN RESSOURCE

n.mg

mg

Fc

Facteur de charge n ( en « g ») : poids apparent/poids réel ou portance en évolution/ portance en palier ou portance/poids ou 1/cos.i.

Pour i = 30° n = 1.15 g . Pour i = 45° n = 1.4. Pour i = 60° n = 2 . Pour i = 80° n = 5.76 g

Pour une même inclinaison à grande vitesse => grand rayon de virage

Rayons de virage à 30° : 100 kt, 468 m ; 200 kt 1780m ; 420 kt 8248m !

Fz

RESSOURCE

Fc

n.mg

R

Fc = mV²/R (comme en virage)

Vs1 ressource = Vs1 palier x n1/2

si n= 3g ; Vs1 évol = 1,73 Vs1 palier

Vitesse trop faible => décrochage

Vitesse forte => R très grand

n trop fort => rupture de l’avion

!

1

0

-1

1

2

3

n.mg

Voile noir

Voile gris

Voile rouge

ROUSSELLE A16

accéléromètre

L’HELICE

Cône d’hélice ou « casserole »

Plan de rotation

Axe de rotation

Angle de calage

Hélice à calage fixe :

Avantages :

Peu coûteuse, simplicité d’utilisation

Inconvénients :

Mauvais rendement, surcouple, surégime

Hélice à calage variable :

Avantages :

Bon rendement sur large plage de vitesse, bonne utilisation moteur

Inconvénients :

Complexité, fragilité, poids.

L’hélice à calage variable permet :

Au décollage avec un calage mini l’utilisation de la puissance maximum du moteur, une accélération maximum, une longueur de piste réduite

En croisière avec un calage adapté, d’obtenir une vitesse élevée une conso réduite.

Le régulateur d’hélice maintient le régime constant pendant l’accélération.

Fonctionnement

Vent  relatif

Déplacement de la pale

Traction

Couple résistant

1-Déplacement de la pale/avion

2-Déplacement de l’avion/air

3-Déplacement de la pale/air

4-Vent relatif

incidence

incidence

Hélice au point fixe

Hélice en vol

Fonctionnements : Traction – moulinet – transparence – drapeau - réverse





V

V

C1       <      C2

RENDEMENTS

n constant

n constant

C1 bon au décollage et en montée

C2 bon en croisière

ROUSSELLE A17

hélice à calage variable

hélices à calages fixes

trim

compensateur d’évolutions

Commande mécanique ou électrique

gouverne

Tringle rigide

LES COMPENSATEURS ET TRIMS

Bec débordant

Fp

Fp

Fa

Fa

Surface débordante

ROUSSELLE A18